采购需求
一、项目概况

1、项目名称：文昌市龙楼中心小学2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（设备类）项目
2、预算金额：399877.00元（（其中①课桌椅：56160.00元；②国产化台式教师计算机：76888.00元；③智慧黑板（含展台、音响）：157465.00元；④小学科学实验室设施设备（含教室一、教室二、小学科学基础实验箱教科版）：89364.00元；⑤舞蹈室：20000.00元）。

3、最高限价：399877.00元（（其中①课桌椅：56160.00元；②国产化台式教师计算机：76888.00元；③智慧黑板（含展台、音响）：157465.00元；④小学科学实验室设施设备（含教室一、教室二、小学科学基础实验箱教科版）：89364.00元；⑤舞蹈室：20000.00元）超出最高限价及单项最高限价的投标报价，按无效响应处理）。

4、本项目核心产品：智慧黑板（含展台、音响）、国产化台式教师计算机；
二、采购清单及技术参数
	序号
	品目名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	国产化台式教师计算机
	整机部分：

1.采用国产化芯片，CPU主频≥2.7GHz 、≥8核处理器8线程，二级缓存≥8MB。

2.内存：16GB DDR4 2666MT/s 内存或以上。固态硬盘：≥512 M.2 NVMe SSD硬盘

3.显卡类型：集成显卡。内置集成标准声卡。网卡支持1000Mbps。

4.USB有线键盘、鼠标。

5.机箱USB接口（含Type-C）≥8个；HDMI输出≥1个；VGA输出≥1个；网络接口≥1个。

6.CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。

7.显示器尺寸≥23.8英寸；显示器分辨率≥1920*1080；显示比例为16:9，颜色为黑色或灰色。显示屏响应时间≤8ms；显示器可视角度≥170°。

8.含流式软件、版式软件、杀毒软件；应用软件适配要求；提供适配服务，要求适配教育系统正在使用的教育教学第三方软件及各类打印机等设备。

9.硬件、配套软件均含6年质保。

教学配套软件：

1.支持帐号和手机微信扫码两种登录方式。使用新账号登录时绑定微信ID与帐号的对应关系，绑定后可通过微信扫码登录。

2.设备支持通过微信扫码绑定学校的设备管理系统，支持设置当前设备使用属性与设备归属用户。

3.支持设备功能，支持展示当前设备的硬件信息和系统信息。支持查看硬件信息包括：CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡。支持查看系统信息，包括：操作系统、系统激活状态、连接ID、SN号、MAC地址、内外网IP。

4.支持查看设备运行状态，包含当前设备内存、CPU使用率、硬盘、系统盘和网速信息。

▲5.支持使用文件快传功能，从发送端传送文件至接收端。（须提供具有CMA或 CNAS认证的检测机构出具的产品检测合格报告（复印件）并加盖生产厂家公章）

6.支持一次发送20个文件；支持发送图片、视频、文档类型的文件。

▲7.支持一次发送文件给多个接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端，接收端设备在线后可进行自动下载。（须提供具有CMA或 CNAS认证的检测机构出具的产品检测合格报告（复印件）并加盖生产厂家公章）

8.支持发送端发的文件在windows、统信系统、麒麟系统的接收端接收文件。

9.支持查看接收端接收夹的文件列表，文件列表包含文件名称、接收时间、接收状态信息；支持打开已下载的文件，支持手动下载未下载和下载失败的文件；支持查看单个文件下载进度与总进度。

▲10.支持接收端设备在线状态下可自动接收发送端设备发送的文件。（须提供具有CMA或 CNAS认证的检测机构出具的产品检测合格报告（复印件）并加盖生产厂家公章）

11.支持在资料夹创建文件夹，支持对文件夹重命名；支持对上传的文件和文件夹进行重命名；支持对文件和文件夹进行移动和批量移动；支持删除文件和文件夹。

▲12.支持助手栏添加并展示应用、网站和组件，可通过助手栏打开软件。支持在发送端软件内打开备课、课件库、校本资源、集体备课、作业本、快传、设备；助手栏打开多个软件时支持在窗口内部切换、关闭标签；支持对窗口进行最小化、最大化、关闭操作。（须提供具有CMA或 CNAS认证的检测机构出具的产品检测合格报告（复印件）并加盖生产厂家公章）

13.支持输入主题一键生成活动感想、发言稿、活动策划；支持选择生成的文字数量。

14.支持批量生成学生的奖状，最多支持批量生成5张；可对奖状内容、奖励称号、颁奖人/单位、颁发日期、印章内容进行编辑。支持选择生成的奖状模板。

15.支持录屏功能，支持对录制区域（全屏录制/区域录制）、音频设备、摄像头设备进行录制；支持切换录制的分辨率。

16.支持在线对PDF的文件进行转换格式，支持转换格式为XLSX、DOCX、PPT；转换后文件内容的排布与源PDF保持一致；PDF文件转换后支持下载文件至电脑本地，支持对转换后的文件进行编辑，包括编辑文本、编辑表格、编辑图片。

安装调试：

1.包含安装及安装所涉及的辅材、线材。
	14
	台
	

	2
	智慧黑板
	一、整机技术参数要求：

1、所投产品显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160 ，采用红外触控技术，在双系统下均支持40点触控及40点书写划线；

2、智能交互黑板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，厚度≤3.2mm，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H；

3、为确保教学有更大的使用面积，智能交互黑板整体宽度＞4400mm；

4、背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁，光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳；

5、整机具备无线（包括Wi-Fi和Bluetooth蓝牙）独立模块，支持单独拆卸；

6、整机内置Wi-Fi6无线网卡，支持2.4G、5G双频，支持无线设备同时连接数量≥20个；

7、全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸、牛皮纸、水纹纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰；

8、整机具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能；

★9、整机前置面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路Type-C接口（具备数据传输、充电等功能）；（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）

★10、为方便用户外接拓展设备，智能交互黑板后置标配非扩展 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）；（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）

11、为方便维护，智能交互黑板具有前掀式维护功能，主屏向上掀起角度≥30°。

★12、整机前置物理按键≥7个，可实现开关机、音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）

13、前置按键面板向上倾斜，与黑板正面形成夹角，符合人体工学，操作更加便捷。

14、整机内置2.2声道扬声器，功率≥60W；

★15、内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1800W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）

16、内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集。

17、整机具备前置电脑还原按键，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障，为避免误碰按键采用针孔式设计。

二、应用功能要求：

1、在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置

2、支持快捷键单侧显示与双侧同时显示模式，可设置快捷键自动隐藏时间与自定义按键功能；

3、具有悬浮菜单，两指可快速调用悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加白板等不少于 30 个应用。

4、通过手势操作在屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程；

5、整机具备智能节电功能，可自定义设置，在无操作或无信号输入15分钟或更长时间,出现关机提示倒计时；

6、支持多种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作；

7、为方便管理，智能交互黑板具备锁屏功能，支持密码锁屏和二维码锁屏2种方式。

三、内置电脑

1、采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护。

2、CPU采用Intel I7处理器。

3、内存：≥8G DDR4。

4、硬盘：≥256G SSD固态硬盘。 

5、接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等。

四、教学软件功能

1、老师个人账号无需完成特定任务，注册账号每个账号即可获取不少于 200GB云端存储空间。

★2、软件不少于五种登录方式，包含U盘登录、快捷登录、账号密码直接登录，微信扫码登录手机验证码快捷登录等。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）

3、在授课时，双侧工具条支持上下移动，支持收起/展开，工具条支持批注、文件、工具、应用切换等；工具子菜单支持屏幕拖动。

4、支持展示当前打开的文件列表，按照打开的时间倒叙排序，点击可进行便捷进行文件切换。

5、支持免登录打开离线课件，直接进入课件全屏播放状态。★6、授课时支持从软件工具条直接打开本机文件、U盘文件等本地文件；不需导入，可直接打开本地视频、音频、图片、离线教学课件、ppt&pptx、PDF文件、doc&docx文件及swf文件。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）

★7、在软件中，文件窗口之间可进行独立批注；当起笔落点在绿板上时，识别为绿板批注，当起笔落点在小窗口时，识别为小窗口文件批注；文件大小窗口批注同步，可实现翻页跟随；绿板批注可以跟随绿板漫游。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）

8、授课状态下支持展示当前已打开的文件，点击实现文件窗口的便捷切换，支持文件一键全部最小化，支持双击标题栏实现文件全屏播放。

9、软件提供不少于25个蒙层模板，老师备课时选择合适的蒙层图片遮住元素，授课时用橡皮擦除蒙层，展现被蒙住的元素。

10、提供3种活动组件，包括骰子、大转盘、随机数，活动组件可选择不同的外观，可设置转盘个数和随机数上限，帮助老师活跃课堂气氛。

11、支持无需额外下载视频播放软件即可一键即达如新闻、科教、法制等频道在线播放，便于师生快速了解实时新闻、科教资讯、校园动态等。

12、系统依据学校名称自动生成学校编码，支持扫描二维码查询学校编码。

13、支持一键查看设备连接信息，包含Windows/office版本，硬盘、CPU、蓝牙状态（关闭状态下可进行开启）、
	7
	台
	

	3
	展台
	一、整机技术、功能要求：

1.整机采用USB方式供电，单根USB线实现数据传输和供电，箱内USB连线采用隐藏式设计，且USB口下出，有效防止积尘；

2.支持壁挂和桌面两种安装方式，托板边角采用圆弧倒角设计；

3.外观材质：采用ABS材质，兼顾教学环境还能确保保护师生安全；

▲4.整机采用高清摄像头设计，不小于1300万像素定焦镜头，使画面展示更加清晰；（需提供具有 CNAS 或 CMA 标志的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂家公章）

▲5.整机内置高灵敏麦克风，满足教学录制使用需求；（需提供具有 CNAS 或 CMA 标志的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂家公章）

6.硬件规格：变焦：12倍数字变焦；拍摄幅面：A4及以上；7.图像色彩：24位及以上，整机具有安全锁；

8.光源补偿：LED五级光源补偿。
	7
	台
	

	4
	音箱
	1.功率：50W×2；

2.喇叭：5.5寸低音，3寸高音；采用高低音扬声器、音质通透亮丽，人声表现力突出，中频浑厚，透彻、穿透力强；

3.1路音频输入,1路6.35话筒输入，1路副箱音频输出，1路USB接口；1路3.5立体声音频输出，可接录播系统输入或录音设备输入；

4.主音量、话筒音量独立调节；

5.音箱内置无线咪接收器：音频传输采用UHF抗干扰射频技术，不受WiFi、蓝牙、手机等辐射信号干扰，无断音、接收稳定、有效降低杂讯、提高信噪比和减少失真；对频方式采用2.4G自动对频方式，同一个无线咪，能在不同的教室接收机上使用，无线接收信道大于1000个，自动进行锁定、不串频，特别适合多台机同时使用；

6.无线咪接收器传输范围：视环境变化约15米到30米；音频传输：UHF600-750MHz；对频频率：2400-2483.5MHz；
	7
	台
	

	5
	课桌椅
	A、课桌

1.桌面：450*650*25mm , 采用一级全新ABS塑料新料一体注塑成型，桌面中间带笔槽，两边有挡水线，与左右两边连接形成半包围式呈‘冂’字型，防止纸笔滑落，底部嵌入2根扁圆管，总高为780mm。靠近身体一边为内弧形，四周成圆角，光滑无毛刺。桌面底部有强化承重之设计，镶入一支强化承重方管，尺寸为：30*15*1.0mm优质方管。  

2、桌斗：材质:采用一级全新PP塑料新料，一体注塑成型，净空宽550mm*深385mm*高150mm，形状为U形，书箱底部加强筋，底部必须要有36条透水槽缝设计。书箱孔口处必须要有笔槽，笔槽尺寸：长195mm*宽23mm，这样能有效防止书籍受潮。桌斗左右两侧各设有书包钩，书包钩与书箱一体注塑成型。 

 3、课桌脚：整个桌子手摇升降结构，配有手摇杆。桌子地脚采用：30*60*1.2mm优质扁圆管。，立柱外管采用30*60*1.2mm优质扁管，内管采用：20*50*1.2mm优质扁圆管。桌子横档采用：20*50*1.0mm优质扁圆管，书包斗托管采用20*20*1.0扁圆冷轧钢管，桌斗托管采用20*40*1.2mm扁圆管经大型折弯机折弯呈‘U’型。

B、椅子

1、椅坐垫：410mm*380mm;靠背：410mm*350mm，采用一级全新PP塑料一体注塑成型，抗压、耐磨、耐冲击。坐垫设有6排散热透气细缝，中间凹型符合人体结构设计，使人体与椅面完全贴合，靠背上设有五排通气散热细缝，共计10条.靠背面上端设有符合人体手指曲线之手提孔设计，方便提放。  2、椅脚：整个椅子手摇升降结构，配有手摇杆。椅子地脚采用：30*60*1.2mm优质扁圆管，椅子立柱外管采用30*60*1.2mm优质扁圆管，椅子内管采用20*50*1.2mm优质扁圆管。椅子横档采用：20*50*1.0mm优质扁圆管。  

3、课桌椅脚套：采用优质耐磨PP工程塑料一次性注塑成型。

C表面涂装：焊接完成之钢管架，经高温粉体烘烤，附着力特强，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。
	120
	套
	

	舞蹈室

	1
	65寸一体机
	一、整机参数要求：

1. 所投产品显示尺寸≥65英寸，分辨率：3840*2160，采用红外触控技术，在双系统下均支持40点同时触控。

★2.整机前面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路USB Type-c接口。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）

★3.整机后置标配VGA输入≥1路， HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）

★4.前置中文按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均具备两种及以上明确的功能。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）

★5.无需打开智能交互平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）

6.具备前置电脑还原按键，为避免误碰按键采用针孔式设计，并配有中文标识。

7.内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。

8.内置Wi-Fi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，在Android和Windows系统下支持无线设备同时连接数量≥30个。

9.前置U盘接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，盖板高度≥4cm。

10.具备≥12核芯片驱动，Android 系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G。

11.内置扬声器不小于60W。

★12.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1800W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）

智能交互平板采用OPS-C 标准的80pin针口设计。

14.内置电脑CPU采用不低于Intel I5处理器；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G SSD固态硬盘。

二、辅助教学功能：

1.开机进入教学桌面，教师可按照自己使用习惯，更换常用软件、背景，形成教师的定制化桌面。

2.支持多种登录方式，支持应用登录联动功能，教师登录系统后打开其他应用，可进行快捷登录，无需再次输入账户密码。

3.屏幕左右两侧快捷键支持自定义设置：时间，显示模式，单侧显示、双侧同时显示；至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键。

4.两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于30个应用。

5.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程。

6.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置。

7.预装录课功能软件支持屏幕、屏幕+摄像头等多种形式的录制，也可结合录播系统进行全景录制；

8.在桌面及摄像头录制场景下，能自动侦测摄像头，可识别出展台摄像头，同时支持摄像头 画面的切换、移动及大小的调整；

9.录制视频可自动保存在本地，也可上传至云端教师空间，结束录制即生成回看视频，可快速浏览录制情况；

10.录制列表支持按时间查找所有已录制视频并可查看录制详情，包括录制日期、文件大小、 上传状态，同时可扫码回看所有已上传视频；

11.教室内智能交互设备上点击电子黑板贴，可实现屏幕截图，实时按学科、值日、通知等进行分类任务预留。

12.电子黑板贴支持手势拖拽任意位置，拖拽至左侧或右侧后可自动收缩，不遮挡，再次点击可展开电子黑板贴，也可隐藏到工具栏。

三、智能备授课功能：

★1.备授课软件不少于五种登录方式，包含U盘登录、快捷登录、账号密码直接登录，微信扫码登录手机验证码快捷登录等，支持免登录打开本地课件；其中书写登录可录入内容及笔迹，在任意设备进行书写登录软件。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）

★2.软件提供云储存空间，无需扫码即可直接使用手机号注册即可获取不少于200GB云端存储空间；（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）

3.提供知识配对、分类达人、填空达人、连词成句、翻翻卡、消消乐等不少于9种类型的课堂活动，备课时可以通过活动模板即可快速制作活动，支持编辑好的课堂活动添加到我的课堂活动，实现任意课件的随时引用。

4.提供3种活动组件，包括骰子、大转盘、随机数，活动组件可选择不同的外观，可设置转盘个数和随机数上限，帮助老师活跃课堂气氛。

★5.授课时支持从软件工具条直接打开本机文件、U盘文件等本地文件；不需导入，可直接打开本地视频、音频、图片、离线教学课件、ppt&pptx、PDF文件、doc&docx文件及swf文件。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）

6.支持免登录打开离线课件，直接进入课件全屏播放状态；登录后，可返回备课编辑状态。可通过点击或触摸屏幕实现动画的显示和翻页，同时支持通过翻页笔翻页，还支持点击工具条进行课件的前翻页和后翻页，支持手势滑动上下翻页；

7.提供不少于20个蒙层模板，老师备课时选择合适的蒙层图片遮住元素，授课时用橡皮擦除蒙层，展现被蒙住的元素；

★8.文件窗口之间可进行独立批注；当起笔落点在绿板上时，识别为绿板批注，当起笔落点在小窗口时，识别为小窗口文件批注；文件大小窗口批注同步，可实现翻页跟随；绿板批注可以跟随绿板漫游；（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机。
	1
	台
	

	2
	移动支架
	1、材质：SPCC高强度钢（主体）/ 高密度中纤板 / PA6+PU（脚轮）；

2、净重：25.0 kg；毛重：28.6 Kg；

3、产品尺寸：1206*664*1557 mm；

4、承重范围：≤100 Kg。
	1
	台
	

	3
	音响系统
	音响：两个音响长260mm；宽260mm；高400mm，功放功率：360W,专业麦克风两个，距离100米
	1
	套
	

	小学科学实验室设施设备（教室一）

	1
	六边形桌椅
	1、边长 800mm 对角 1600mm 高 760mm 桌面采用 25 厚 E1 级三聚氰胺板，桌体采用钢架结构，桌体桌腿都是采用直径 50 的圆管，厚度是 1.0 厚，桌体横梁链接整个桌架，横梁是采用 25*50 的粗方管。都是通过大型喷塑线喷塑而成，喷完冷却后直接使用。桌腿底下装上四个黑色 ABS升降脚垫防止刮伤地板。

2、方凳：尺寸 24*33*45，凳面采用 E1级三聚氰胺板，凳子结构为钢架结构，25*25mm 方管，采用壁管厚1.2mm。结实耐用，凳脚有脚垫。
	7
	套
	

	2
	木质柜子
	1、规格：1000×500×2000mm。

2.柜子框架采用三聚氰胺板柜体全木结构，表面经过青光氧化处理、热转印木纹色；木纹型材具有突出的耐候性、耐磨损、耐腐蚀性等特性，且具有硬度高、不易变形、仿木真图案不褪色、不脱落等特点；表面波浪条纹，纹理清晰，缝紧严密，结实耐用；下面实门对开1.5mm厚PVC优质封边，纹理清晰，确保器材柜整体框架牢固。
	6
	套
	

	小学科学实验室设施设备（教室二）

	1
	木质柜子
	1、规格：1000×500×2000mm。

2.柜子框架采用三聚氰胺板柜体全木结构，表面经过青光氧化处理、热转印木纹色；木纹型材具有突出的耐候性、耐磨损、耐腐蚀性等特性，且具有硬度高、不易变形、仿木真图案不褪色、不脱落等特点；表面波浪条纹，纹理清晰，缝紧严密，结实耐用；下面实门对开1.5mm厚PVC优质封边，纹理清晰，确保器材柜整体框架牢固。
	6
	套
	

	小学科学基础实验箱教科版

	1
	一年级上册第一单元--植物(jk)
	1.箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm

2.箱体颜色：灰色

3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）

4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置

5.本箱包含：小麦发芽过程标本1个、水稻发芽过程标本1个、玉米发芽过程标本1个、大豆发芽过程标本1个、布丁杯1个、分装试管2个、大豆种子1瓶、绿豆种子1瓶、水稻种子1瓶、带灯放大镜1个、植物图卡1套、植物的叶标本1套、塑料烧杯1个、定植蓝1个、塑料碟1个、书写板1个、植物的叶1张、四季的树一张。
	2
	箱
	每箱一组

	2
	一年级上册第二单元--比较与测量(jk)
	1.箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm

2.箱体颜色：灰色

3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）

4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置

5.本箱包含：钢卷尺1个、红彩笔1支、黄彩笔1支、蓝彩笔1支、透明胶带1个、回形针1盒、跳跳蛙2个、安全剪刀1把、软尺1卷、橡皮擦1块、纸卷1卷、塑料块50个、木块50个、长卷尺1个、磁性小棒20根、塑料尺1根、纸青蛙折纸10张、纸青蛙折法流程图1张、恐龙（两大两小）1套。
	1
	箱
	每箱一组

	3
	一年级下册第一单元--我们周围的物体(jk)
	1.箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm

2.箱体颜色：灰色

3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）

4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置

5.本箱包含：木块17个、螺母-大18个、乒乓球10个、大橡皮17块、小铁架台底座1个、小铁架台支柱1个、简易天平托盘2格、平衡尺1个、简易天平指针1个、简易天平刻度盘1个、固定卡件（2轴）1个、简易天平刀口1个、简易天平平衡螺母2个、小铁架台固定块2个、小铁架台紧缩螺丝（M4）4个、蝶形螺母2套、S钩2个、柱卡扣8个、螺母-小1个、透明塑料盒1个、透明塑料瓶2个、塑料容量瓶1个、硬塑斜圆杯3个、硬塑方形杯1个、带灯放大镜1个、塑料培养皿3套、不锈钢药勺1个、玻璃搅拌棒1根、塑料块1个、回形针1盒、玻璃球1个、小石子、小橡皮1块、保鲜袋1袋、盐1瓶、红糖1瓶、洗发精1瓶
	1
	箱
	每箱一组

	4
	一年级下册第二单元--动物(jk)
	1.箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm

2.箱体颜色：灰色

3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）

4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置

5.本箱包含：棉签1盒、带灯放大镜1个、书写板1个、动物卡片1套、蜗牛饲养盒1个、小鱼缸1个、捕捞网（伸缩）1个、增氧泵（ 单孔2.5w）1个、昆虫观察盒1个、透明塑料片1个、不锈钢镊子1把、喷瓶1个、河沙1袋。
	2
	箱
	每箱一组

	5
	二年级上册第一单元--我们的地球家园(jk)
	1.箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm
2.箱体颜色：灰色

3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）

4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；

5.本箱包含：地球家园图卡1套，彩色蜡笔1盒，园艺工具1套，饲养盒1套，太阳卡（早晨）1个，太阳卡（中午）1个，太阳卡（傍晚）1个，方位卡（东）1个，方位卡（西）1个，方位卡（南）1个，方位卡（北）1个，月相形状图卡8张，月相记录图表-黑8张，月相记录图表-白8张，月相图卡1张，天气图卡15张，四季图卡4张，短语卡片36张，鸟食（小米）1瓶，喂鸟器1个，固体胶1个，安全剪刀1把。
	2
	箱
	每箱一组

	6
	二年级上册第二单元--材料(jk)
	1.箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm

2.箱体颜色：灰色

3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）

4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；

5.本箱包含：金属勺子1个，木块1个，木筷1双，气球8个，石头1个，玻璃珠1个，陶瓷勺1个，木勺子1个，塑料勺子1个，安全剪刀1个，透明胶1个，双面胶1个，固体胶1个，毛笔1支，布1个，纸杯套4个，竹笔1支，扭扭棒10根，金属碗1个，塑料碗1个，木碗1个，竹片1个，墨汁1瓶，线绳1管，陶泥1个，竹简1个，订书机1个，瓦楞纸10张，彩色卡纸30张，纸片5张，皱纹纸10张，白纸10张，食用油1瓶，纸杯4个，皮尺1个，防水布4张，吸水树脂1瓶，塑料瓶1个，塑料杯2个，塑料碗1个。
	1
	箱
	每箱一组

	7
	二年级下册第一单元--磁铁(jk)
	1.箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm

2.箱体颜色：灰色

3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）

4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；

5.本箱包含：钓鱼玩具1盒，条形磁铁2个，柱形磁铁2个，U型磁铁1个，彩色磁环底座1个，彩色磁环3个，小石子1个，曲别针1个，橡皮筋1个，玻璃球1个，燕尾夹1个，铜芯线1个，水泥钉1个，砖头1个，木片1个，螺丝钉1个，一角硬币1个，一分二分五分硬币1个，一元硬币1个，铁珠10个，五角硬币1个，小车（慧鱼）1套，纸10张，曲别针1盒，磁力线模拟装置1套，旋转托架2个，指南针1个，吹塑纸4张，磁铁小车2个，木屑1套，旋转支架2个，小铁架台滑块-短1个，钢针1包，塑料盘1个，方位盘1个，纤维棒1个，布1个，塑料片1块，蝴蝶卡10个，铁粉盒1盒，小铁架台底板1个，线绳1个，磁环立柱，小铁架台紧锁螺丝2个。
	1
	箱
	每箱一组

	8
	二年级下册第二单元--我们的自己(jk)
	1.箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm

2.箱体颜色：灰色

3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）

4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；

5.本箱包含：人体结构拼图1张，人体轮廓图1张，人体图1张，眼球模型1个，耳朵剖面模型1个，人体肌肉模型1个，塑料杯3个，盲文板1套，找不同卡1套，塑料烧杯1个，胶头滴管1个，酱油1瓶，反应速度尺10个，时间胶囊8张，超声波身高测量仪1套，体重秤1套，皮尺1个。
	2
	箱
	每箱一组

	9
	三级上册第一单元-水（jk）
	1.箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm

2.箱体颜色：灰色

3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）

4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；

5.本箱包含：塑料杯2个，橡皮筋50个，保鲜膜1卷，塑料烧杯1个，水槽1个，小铁架台底座1个，小铁架台支柱1个，固定块-长1个，固定块-短1个，小铁架台固定块-紧锁螺丝4个，烧杯架1个，石棉网1个，玻璃烧杯1个，温度计1个，线绳1个，纤维棒1个，漏斗1个，长柄试管夹1个，保鲜袋1个，玻璃试管2个，双头药匙1个，小苏打1瓶，碱1瓶，红糖1瓶，食盐1瓶，沙子1瓶 ，味精1瓶，木屑20g，铁屑500g，培养皿2套，绿色打印纸30张，不锈钢勺子1个，玻璃棒，筛子80目1个，滤纸1盒，火柴1盒，蒸发皿1个，橡皮泥1罐，酒精灯1个，折纸20张。



	1
	箱
	每箱一组

	10
	三年级上册第三单元-天气（jk）
	1.箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm

2.箱体颜色：灰色

3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）

4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；

5.本箱包含：气温计1个，体温计1个，温度计1个，双金属温度计1个，电子温度计1个，红外线温度计1个，雨量器1套，浇花花洒头1个，塑料瓶1个，水槽1个，天气符号卡片15张，24节气卡片24张，风向标1个。
	1
	箱
	每箱一组

	11
	三年级下册第一单元-物体的运动（jk）
	1.箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm

2.箱体颜色：灰色

3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）

4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；

5.本箱包含：皮尺1个，圆盘尺1个，汽车方位卡10张，溜溜球1个，钢尺1个，摇摆玩具1个，玩具汽车1个，手指陀螺1个，原木陀螺1个，轨道直1个，轨道板1个，斜面面板-长1个，下面支架-底座1个，下面支架-支柱2个，纤维棒1个，木块1个，乒乓球1个，多面体色子1套，小玻璃瓶1个，木球1个，秒表1个，140孔底板3块，滑道球2个，滑道起终点3个，滑道小弯道6个，滑道大直道2个，滑道小直道6个，滑道小斜坡4个，滑道大斜坡10个，滑道大弯道4个，滑道U型弯道2个，滑道U型高低弯道2个，转角件40个，2孔中阶6个，4孔正方中阶6个，6孔正方中阶4个。
	2
	箱
	每箱一组

	12
	三年级下册第二单元-动物的一生（jk）
	1.箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm

2.箱体颜色：灰色

3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）

4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；

5.本箱包含:带灯放大镜1个，蚕饲养盒1个，温度计1个，鹅毛1根，结茧网1个，清理网1个，镊子1个，蚕的一生标本1个，动物的卵图片卡P25 10张，蚕的生长变化图片卡P35 8张，蚕的一生统计表P35 10张，菜粉蝶的一生标本1个，小鸡孵化过程1套。
	2
	箱
	每箱一组

	13
	四年级上册第二单元-呼吸与消化(JK)
	1.箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm

2.箱体颜色：灰色

3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）

4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置

5.本箱包含：肺活量测量袋，不锈钢哨子，胶带，剪刀，白卡纸，人体轮廓图，花生米，食用油，牙齿模型，呼吸模型，计时器，线绳，电子肺活量仪，硅胶管，碘液，培养皿，棉签，保鲜袋等实验器材，满足学生实验需求。
	2
	箱
	每箱一组

	14
	四年级上册第三单元-运动和力(JK)
	1.箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm

2.箱体颜色：灰色

3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）

4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置

5.本箱包含：气嘴，圆筒测力计1N，圆筒测力计5N，圆筒测力计10N，剪刀，轮子，车轴，胶水，胶带，吸管，气球，垫圈，S勾，橡皮筋，圆木棒，滑块-木，钩码，小车，气垫，斜面面板（长），斜面面板（短），斜面支架-底座，斜面支架-支柱，线绳，挂钩面板，挂钩面板-底座，彩色橡胶圈，硬纸盒等实验器材，满足学生实验需求。
	2
	箱
	每箱一组

	15
	四年级下册第二单元-电路(JK)
	1.箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm

2.箱体颜色：灰色

3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）

4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置

5.本箱包含：灯泡，导线，塑料尺，彩笔，导线红-香蕉插头，导线黑-香蕉插头，电源盒，电珠盒，单刀单掷开关，双夹盒，电路暗盒，鳄鱼夹-香蕉插头，不锈钢勺子，燕尾夹，木棒，铅笔，透明胶，橡皮，木块，回形针，图钉，钥匙，铁钉，粉笔，单刀三掷开关，红绿灯模型等实验器材，满足学生实验需求。
	2
	箱
	每箱一组

	16
	四年级下册第三单元-岩石与土壤(JK)
	1.箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm

2.箱体颜色：灰色

3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）

4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置

5.本箱包含：15种常见岩石标本，15种常见矿石标本，15种常见化石标本，带灯放大镜，美工刀，手电筒，小钢锉，无釉瓷板，铜钥匙，岩石标本盒，便利贴，沙子，黏质土，沙质土，壤土，塑料杯，搅拌棒，培养皿，水的净化材料桶，水的净化连接件，水的净化底座等实验器材，满足学生实验需求。
	2
	箱
	每箱一组

	17
	五年级上册第一单元-光(JK)
	1.箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm

2.箱体颜色：灰色

3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）

4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置

5.本箱包含：手电筒，透明胶带，彩笔，安全剪刀，小孔板，平面镜-中，透明玻璃片，激光笔，火柴，木棒，小鱼模型，十字插槽，白屏，仿真苹果，塑料盒，三棱镜，三棱镜手柄，线绳，陀螺，檀香，盘香架，打印纸，黑卡纸，牛顿盘卡纸，纸盒子，潜望镜等实验器材，满足学生实验需求。
	2
	箱
	每箱一组

	18
	五年级上册第二单元-地球表面的变化(JK)
	1.箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm

2.箱体颜色：灰色

3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）

4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置

5.本箱包含：3d中国地形图，3d世界地形图，15种常见岩石标本，橡皮泥红，橡皮泥黄，橡皮泥蓝，保鲜膜，塑料盒，园艺工具，不锈钢酒精灯，石棉网，火柴，铁架台底板，铁架台支柱，固定块-长，固定块-短，托盘架，紧缩螺丝，砂纸，页岩，小毛巾，不锈钢小盆，塑料瓶，彩砂，花洒头，报纸等实验器材，满足学生实验需求。
	2
	箱
	每箱一组

	19
	五年级上册第四单元-健康生活(JK)
	1.箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm

2.箱体颜色：灰色

3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）

4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置

5.本箱包含：合页，剪刀，硅胶管，小沙包，木棒，体重秤，超声波身高测量仪，人体大脑结构模型，塑料杯，哑铃，线绳，彩色橡胶圈，人体骨骼结构模型，吹耳球等实验器材，满足学生实验需求。
	1
	箱
	每箱一组

	20
	五年级下册第一单元-生物与环境(JK)
	1.箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm

2.箱体颜色：灰色

3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）

4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置

5.本箱包含：培养皿-玻璃，培养皿，镊子，自封袋，生态瓶，绿豆，沙子，金鱼藻种子，纸盒，食物链图卡，黑卡纸等实验器材，满足学生实验需求。
	2
	箱
	每箱一组

	21
	五年级下册第三单元-环境与我们(JK)
	1.箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm

2.箱体颜色：灰色

3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）

4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置

5.本箱包含：小毛巾，垃圾分类套装，自封袋，红水温度计，木棒，复写板，造纸滤网，报纸，吸水纸，榨汁机等实验器材，满足学生实验需求。
	2
	箱
	每箱一组

	22
	五年级下册第四单元-热(JK)
	1.箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm

2.箱体颜色：灰色

3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）

4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置

5.本箱包含：火柴，铁架台底板，铁架台支柱，固定块-长，固定块-短，托盘架，紧缩螺丝，不锈钢试管夹，纤维棒，剪刀，石棉网，感温勺，玻璃试管，塑料勺，木勺，陶瓷勺，不锈钢勺子，热传导演示器，金属棒，铜棒，感温贴纸，冰格，线绳，红水温度计，热传导观察装置，不锈钢酒精灯，凡士林，不锈钢杯，感温油墨，小毛巾，感温粉，塑料杯，陶瓷杯等实验器材，满足学生实验需求。

	1
	箱
	每箱一组

	23
	六年级上册第一单元-微小世界(JK)
	1.箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm

2.箱体颜色：灰色

3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）

4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置

5.本箱包含：滴管，透明玻璃片，凸透镜，凹透镜，铜丝，手持简易显微镜，显微镜装片5种，镊子，生物解剖器7件七件套，保鲜袋，带灯放大镜，塑料瓶，显微镜，LED灯，12色标本，载玻片，盖玻片，碘液，培养皿，棉签，干草等实验器材，满足学生实验需求。
	2
	箱
	每箱一组

	24
	六年级上册第二单元-地球的运动(JK)
	1.箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm

2.箱体颜色：灰色

3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）

4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置

5.本箱包含：彩笔，铜丝，手电筒，吸管，反光小圆片，地球仪，橡皮泥红，橡皮泥黄，橡皮泥蓝，泡沫球，圭表，圆盘，乒乓球，黑卡纸，圭表材料等实验器材，满足学生实验需求。
	1
	箱
	每箱一组

	25
	六年级下册第二单元-生物的多样性(JK)
	1.箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm

2.箱体颜色：灰色

3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）

4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置

5.本箱包含：园艺工具，彩绳，带灯放大镜，化石发掘套件，15种常见化石标本，书写板，动物分类图谱，植物分类图谱等实验器材，满足学生实验需求。
	2
	箱
	每箱一组

	26
	六年级下册第四单元-物质的变化(JK)
	1.箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm

2.箱体颜色：灰色

3.箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯）

4.箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置

5.本箱包含：培养皿，2g定量勺，不锈钢勺子，自封袋，蜡烛，火柴，透明玻璃片，试管夹，量筒5ml，铁钉，一次性丁腈手套，食盐，白砂糖，小苏打，紫甘蓝干，白醋，护目镜，尼龙手套，玻璃杯，手持简易显微镜等实验器材，满足学生实验需求。
	2
	箱
	每箱一组


说明：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

备注：以上“★”项为必须响应项，如响应文件不能响应按无效响应文件处理。
三、商务要求

1、交付期：合同签订生效之日起20日历天内交付。

2、交付地点：文昌市龙楼中心小学。
3、交货方式：双方另行约定。

4、包装和运输

4.1交付货物的包装和运输的费用必须包含在投标报价中，且必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求产生。提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好并未曾使用的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

4.2交付货物的塑料包装材料应尽量符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物（VOCs）含量油墨印刷标识和全生物降解塑料，对于交付货物的运输优先使用清洁能源汽车。

5、验收标准

（1）是否满足合同规定的相关要求；

（2）是否达到了磋商文件的采购需求。

（3）是否达到了响应文件承诺的要求

（4）是否满足国家、海南省、行业相关规范和标准的要求。

6、售后服务

（1）保修期：①课桌椅、②国产化台式教师计算机、③智慧黑板（含展台、音响）、⑤舞蹈室不得少于6年；④小学科学实验室设施设备（含教室一、教室二、小学科学基础实验箱教科版）不得少于3年，产品交付使用后，保修期内免费上门保修。

（2）供应商须开通24小时服务热线，提供7*24小时技术服务。在质保期内，产品问题2小时内响应，48小时内上门服务，并在2天内修复，否则，必须提供备用产品。同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，供应商必须予以更换同品牌、同型号全新产品或性能更优的替代产品，采购人不再支付额外任何费用。

（3）质保期内，供应商负责对其提供的系统及全部产品进行维修和软件维护、升级，不再向采购人收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）所有产品和软件质保服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到采购人设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由供应商承担。

（5）供应商在质保期内定期回访，每年不少于2次，免费提供技术培训，并提供采购人要求的所有培训资料，培训主要内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点由采购人确定。

（6）供应商需提供区域维修服务网络和技术保障能力情况；提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换周期的目录和年度价格清单，并承诺保证供应且价格合理。

7、质量保证

（1）所投的产品必须是厂商原装、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准，必须提供出厂合格证等证明文件。

（2）所投的产品外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。

（3）所投产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合用户要求的产品。

（4）对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供在响应文件中明确列出。

（5）因货物的质量问题而发生争议，可委托有相关资质的第三方机构进行质量鉴定。鉴定费用由供应商承担。
（6）产品整体质保期：①课桌椅、②国产化台式教师计算机、③智慧黑板（含展台、音响）、⑤舞蹈室不得少于6年；④小学科学实验室设施设备（含教室一、教室二、小学科学基础实验箱教科版）不得少于3年，产品质保期自验收合格之日起计。
8、安装调试

（1）所有产品应按出厂标准及国家相关要求进行包装及运输。由供应商免费送货至采购人指定地点并安装调试，安装调试应以需求书要求的技术参数指标为标准。

（2）供应商应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如：设备和附件装箱清单、设备质量合格检定证明文件、设备保修服务卡、设备使用说明和维护手册等。每件产品必须提供至少一份纸质中文使用说明书和电子文档说明书。

9、保险

交付的货物在验收合格前，供应商应对货物提供风险保障，所产生的保险费用由成交供应商承担。

10、知识产权

供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用；涉及相关专有技术的，在投标时应提供该技术专有人的使用授权正本附于投标书中，否则做侵权废标处理。
四、其他相关要求

1、供应商必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写响应文件。在成交结果公示期间，采购人有权对成交候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其响应文件中的描述不一，代理机构将报相关部门严肃处理。

2、供应商必须如实地对磋商文件中各项技术要求作出明确的逐项响应承诺，并对其真实性负责。投标货物的技术响应情况必须在《技术标偏离表》中完整体现。

3、供应商的报价应包括系统、运输、安装、调试、培训、售后服务及一切应付的税费等费用。

4、本项目所属行业：工业

5、其他：其他未尽事宜由供需双方在服务合同中详细约定。

注：“二、采购清单及技术参数、三、商务要求”在技术标、商务标偏离表中逐条响应。
