附件1：《休闲渔船建造项目技术指标及参数详细清单》

#### 一、基本参数

| 总长 | 约28米 |
| --- | --- |
| 船长 | 24-24.50米 |
| 艇宽 | 5-5.20米 |
| 主机 | 294千瓦*2 |
| 乘员 | 24人 |

#### 二、基本配置

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、船体部分： |  |  |  |  |
| 1 | 船体材料 | FRP | 套 | 1 |
| 2 | 上建材料 | FRP | 套 | 1 |
| 3 | 风雨密单开门 | 铝制 | 扇 | 4 |
| 4 | 甲板风挡 |  | 块 | 2 |
| 5 | 驾驶室挡风玻璃 |  | 块 | 2 |
| 6 | 驾驶室幕墙玻璃 |  | 套 | 1 |
| 7 | 天窗 | 铝质 | 只 | 2 |
| 8 | 水密舱口盖 |  | 只 | 6 |
| 9 | 全船栏杆、扶手 |  | 套 | 1 |
| 10 | 大抓力锚 | 75kg | 套 | 2 |
| 11 | 液压绞盘 |  | 套 | 1 |
| 12 | 锚支架 | 不锈钢 316L | 套 | 1 |
| 13 | 锚链 | 316，φ 12 | m | 3 |
| 14 | 双十字缆桩 | 不锈钢 316L | 只 | 6 |
| 15 | 单十字缆桩 | 不锈钢 316L | 个 | 1 |
| 16 | 导缆孔 | 不锈钢 316L | 只 | 4 |
| 17 | 防碰靠球 |  | 个 | 8 |
| 18 | 护舷材 |  | 批 | 1 |
| 19 | 室内地板 |  | 批 | 1 |
| 20 | 主驾驶椅 |  | 座 | 1 |
| 21 | 副驾驶椅 |  | 座 | 1 |
| 22 | 操纵台 |  | 套 | 1 |
| 23 | 雨刮器 |  | 个 | 2 |
| 24 | 配餐台 |  | 个 | 1 |
| 25 | 电磁炉 |  | 套 | 1 |
| 26 | 电动马桶 |  | 个 | 2 |
| 27 | 洗手盆 |  | 个 | 2 |
| 28 | 淋浴器 |  | 套 | 2 |
| 29 | 室内沙发 | 高级革 | 套 | 1 |
| 30 | 全船床铺 | 带床垫 | 套 | 1 |

| 31 | 床帘 |  | 套 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 茶几 |  | 套 | 2 |
| 33 | 室内楼梯 |  | 座 | 1 |
| 34 | 室内门 |  | 扇 | 4 |
| 35 | 防污漆 |  | 套 | 1 |
| 二、轮机部分 |  |  |  |  |
| 1 | 柴油机 | 294kW | 台 | 2 |
| 2 | 齿轮箱 | HCA302 型 | 台 | 2 |
| 3 | 主机操控 | 电子 | 套 | 1 |
| 4 | 轴系及附件 | Φ75，630 | 套 | 2 |
| 5 | 密封装置 | PYI-85 | 套 | 2 |
| 6 | 铜质螺旋桨 |  | 匹 | 2 |
| 7 | 发电机 | 30KW，220V | 台 | 2 |
| 8 | 舵机 |  | 套 | 1 |
| 9 | 舵系及附件 |  | 套 | 2 |
| 10 | 燃油箱 | 7000L | 套 | 1 |
| 11 | 应急消防泵 |  | 台 | 1 |
| 12 | 消防管系 |  | 套 | 1 |
| 13 | 消防水带及枪 |  | 套 | 3 |
| 14 | 七氟丙烷灭火系统 |  | 套 | 1 |
| 15 | 灭火器 |  | 个 | 12 |
| 16 | 机舱隔音棉 |  | 批 | 1 |
| 17 | 防火棉 |  | 批 | 1 |
| 18 | 综合报警板 |  | 块 | 1 |
| 19 | 感烟、感温探头 |  | 个 | 2 |
| 20 | 污油柜 | 不锈钢，150L | 口 | 2 |
| 21 | 污水柜 | 不锈钢，300L | 口 | 1 |
| 22 | 手摇泵 |  | 个 | 2 |
| 23 | 通岸接头 |  | 个 | 2 |
| 24 | 舱底泵 | 24V 16A | 个 | 7 |
| 25 | 淡水箱 | 不锈钢，1000L | 口 | 1 |
| 26 | 淡水泵 |  | 台 | 1 |
| 27 | 热水器 |  | 台 | 1 |
| 三、电气部分 |  |  |  |  |
| 1 | 主配电板、交流配电板 |  | 套 | 1 |
| 2 | 应急配电板 | DC24V | 套 | 1 |
| 3 | 直流充放电板 | DC24V | 套 | 1 |
| 4 | 船用空调 | 12000BTU | 台 | 1 |
| 5 | 船用空调 | 18000BTU | 台 | 4 |
| 6 | 船用空调 | 24000BTU | 台 | 1 |
| 7 | 蓄电池 | 200A | 个 | 11 |
| 8 | 岸电插座+防水取电插座 | 63A | 套 | 1 |
| 9 | 播放器 | 含 6 个喇叭 | 套 | 1 |
| 10 | 喊话器 | 24V | 套 | 1 |

| 11 | 电笛 | 24V | 个 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 甚高频无线电话 |  | 套 | 1 |
| 13 | 雷达三合一 | 12 寸 | 套 | 1 |
| 14 | GPS |  | 台 | 1 |
| 15 | 中高频无线电话 |  | 台 | 1 |
| 16 | AIS |  | 台 | 1 |
| 17 | 雷达应答器 |  | 台 | 1 |
| 18 | 应急示位标 |  | 台 | 1 |
| 19 | 便携式双向甚高频无线电话 |  | 台 | 2 |
| 20 | 探照灯 |  | 台 | 1 |
| 21 | 磁罗径 |  | 只 | 1 |
| 22 | 全船电缆 |  | 套 | 1 |
| 23 | 适航灯具 |  | 套 | 1 |
| 24 | 照明灯具 |  | 套 | 1 |
| 25 | 接地系统 |  | 套 | 1 |
| 26 | 避雷系统 |  | 套 | 1 |
| 27 | 诱鱼灯 | 1000W/220V | 个 | 16 |
| 28 | 北斗船载终端 |  | 套 | 1 |
| 29 | 电视 | 50 寸 | 台 | 1 |
| 30 | 电视 | 32 寸 |  | 1 |
| 31 | 室内换气扇 | 220V 14W | 套 | 9 |
| 32 | 监控系统 |  | 套 | 1 |
| 四、消防救生部分 |  |  |  |  |
| 1 | 救生衣 |  | 件 | 24 |
| 2 | 救生筏 |  | 个 | 1 |
| 3 | 救生圈 |  | 只 | 4 |
| 4 | 救生服 |  | 件 | 1 |
| 5 | 太平斧 |  | 把 | 1 |
| 6 | 消防桶 |  | 只 | 2 |
| 7 | 逃生手锤 |  | 把 | 1 |
| 8 | 锚索 |  | 根 | 1 |
| 9 | 拖索 |  | 根 | 1 |
| 10 | 系缆索 |  | 根 | 2 |
| 11 | 号型 |  | 套 | 1 |
| 12 | 信号旗 |  | 套 | 1 |
| 13 | 国旗 | 4# | 面 | 1 |
| 14 | 白昼信号灯 | DC24V | 套 | 1 |
| 15 | 号钟雾钟 |  | 套 | 1 |
| 16 | 救生信号 |  | 支 | 12 |
| 五、钓鱼辅助设备 |  |  |  |  |
| 1 | 鱼线轮电源 | 24V/12V | 个 | 20 |
| 2 | 鱼线轮蓄电池 | 12V，195AH | 个 | 4 |
| 3 | 甲板照明灯 |  | 个 | 2 |

| 4 | 防水插座 |  | 个 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 鱼舱保温 |  | 套 | 2 |
| 6 | 冲洗水系统 | （水龙头 20 个，高压水泵 2 套） | 套 | 2 |
| 7 | 充氧泵 | 24V | 套 | 1 |
| 8 | 活饵舱 |  | 套 | 1 |
| 9 | 炮台 |  | 个 | 20 |
| 六、其他部分 |  |  |  |  |
| 1 | 艏侧推 |  | 套 | 1 |
| 2 | 艏侧推蓄电池 | 200ah | 个 | 2 |
| 3 | 自动舵 |  | 套 | 1 |
| 4 | 海水淡化装置 | 2 吨/天 | 套 | 1 |
| 5 | 卫星 wifi |  | 套 | 1 |
| 6 | 陀螺仪 |  | 台 | 1 |
| 7 | 顶流机 |  | 台 | 1 |
| 8 | 制冷机 |  | 台 | 1 |